# Scarico a filo pavimento

### Kit per montaggio grezzo per canalette Geberit CleanLine, per altezza del massetto 90 – 220 mm a filo dell’imbuto di scarico

Fornitura, (e/o posa in opera) di kit grezzo per installazione canaletta della serie Geberit CleanLine, costituito da corpo sifone e imbuto di scarico; adatto all’installazione in massetti di altezza da 90 – 220 mm a filo dell’imbuto di scarico; con foglio d’impermeabilizzazione preincollato; con protezione acustica del corpo sifone in EPS, con protezione cantiere rimovibile.

L’imbuto di scarico in PE è tagliabile a misura e ruotabile di 360°; il corpo sifone è dotato di raccordo dritto in PE d50 mm, altezza della chiusura idraulica: 50 mm, 0.8 l/s.

Da completare con Canaletta della serie Geberit CleanLine60, CleanLine80 o CleanLine personalizzabile

………………………euro/cad

### Kit per montaggio grezzo per canalette Geberit CleanLine, per altezza del massetto 65 – 90 mm a filo dell’imbuto di scarico

Fornitura, (e/o posa in opera) di kit grezzo per installazione canaletta della serie Geberit CleanLine, costituito da corpo sifone e imbuto di scarico; adatto all’installazione in massetti di altezza da 65 – 90 mm a filo dell’imbuto di scarico; con foglio d’impermeabilizzazione preincollato; con protezione acustica del corpo sifone in EPS, con protezione cantiere rimovibile.

L’imbuto di scarico in PE è tagliabile a misura e ruotabile di 360°; il corpo sifone è dotato di raccordo dritto in PE d50 mm, altezza della chiusura idraulica: 30 mm, 0.4 l/s.

Da completare con Canaletta della serie Geberit CleanLine60, CleanLine80 o CleanLine personalizzabile

………………………euro/cad

### Canaletta Geberit CleanLine60

Canaletta per doccia Geberit CleanLine60 in acciaio inox, adatta all’installazione in pavimentazioni con spessore del rivestimento da 8 – 35 mm; posizione regolabile in altezza, inclinazione e disassamento; disponibile in due misure: 90 cm e 130 cm e tagliabile a misura fino ad un minimo di 30 cm; disponibile in due finiture: Telaio: Nero / acciaio inox rivestito e superficie: Acciaio inox spazzolato o Telaio: acciaio inox elettrolucidato e superficie: Acciaio inox spazzolato.

Completano la fornitura una copertura nello stesso materiale/finitura della canaletta, un pettine fermacapelli e un dispositivo a ventosa per la rimozione della copertura

………………………euro/cad

### Canaletta Geberit CleanLine60 per rivestimenti sottili

Canaletta per doccia Geberit CleanLine60 in acciaio inox ,per rivestimenti sottili, adatta all’installazione in pavimentazioni con spessore del rivestimento da 4 – 30 mm; posizione regolabile in altezza, inclinazione e disassamento; disponibile in due misure: 90 cm e 130 cm e tagliabile a misura fino ad un minimo di 30 cm; disponibile nella finitura Acciaio Inox spazzolato.

Completano la fornitura una copertura nello stesso materiale/finitura della canaletta, un pettine fermacapelli, una guarnizione di compensazione da installare sull’imbuto plastico di scarico della canaletta e un dispositivo a ventosa per la rimozione della copertura

………………………euro/cad

### Canaletta Geberit CleanLine80

Canaletta per doccia Geberit CleanLine80 in acciaio inox , adatta all’installazione in pavimentazioni con spessore del rivestimento da 10 – 35 mm; con pendenza verso l’imbuto di scarico integrata nel profilo metallico; posizione regolabile in altezza, inclinazione e disassamento; disponibile in due misure: 90 cm e 130 cm e tagliabile a misura fino ad un minimo di 30 cm; disponibile in tre finiture realizzate tramite trattamento PVD: Acciaio inox spazzolato, Nero Cromato, Champagne.

Completano la fornitura una copertura nello stesso materiale/finitura della canaletta, un pettine fermacapelli, una guarnizione di compensazione da installare sull’imbuto plastico di scarico della canaletta e un dispositivo a ventosa per la rimozione della copertura.

………………………euro/cad

### Canaletta Geberit CleanLine Personalizzabile

Canaletta per doccia Geberit CleanLine personalizzabile in acciaio inox, adatta all’installazione in pavimentazioni con spessore del rivestimento da 13 – 35 mm; con copertura personalizzabile con inserto piastrella di altezza massima 8 mm;  posizione regolabile in altezza, inclinazione e disassamento.

Completano la fornitura un pettine fermacapelli e un dispositivo a ventosa per la rimozione della copertura

………………………euro/cad