### Voci d’elenco prezzi

## TUBI PER SISTEMI DI ADDUZIONE IDRICA E RISCALDAMENTO GEBERIT FLOWFIT

Fornitura, (e/o posa in opera) di tubo multistrato metallo plastico per adduzione idrica e riscaldamento, prodotto da azienda in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, rilasciata da ente competente e accreditato ed associato IQNet.

Il tubo multistrato metallo plastico, PE-RT Typ II/ Al / PE-RT Typ II, Geberit Flowfit, prodotto  in conformità alla UNI EN ISO 21003, con certificazione IIP (numero identificativo IIP137) è composto da un rivestimento interno in PE-RT Typ II, resistente alla corrosione e sicuro dal punto di vista igienico, uno strato legante, uno strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, uno strato legante e da un rivestimento esterno in PE-RT Typ II, che protegge il tubo dalla corrosione e dalle sollecitazioni meccaniche. Il tubo è idoneo al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. della Salute n.174 del 06/04/04.

Esternamente il tubo sarà di colore grigio, impermeabile alla diffusione di ossigeno, e potrà essere preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse, con pellicola di protezione blu, dello spessore di 6, 10, 13 o 26 mm, per i diametri d16, 20 e 25mm, secondo quanto previsto dalla legge 10/91.

Il tubo sarà marcato secondo le prescrizioni di norma e avrà le seguenti caratteristiche tecniche: - rugosità interna: 7μm;

- dilatazione termica: 0,026 mm/(mK)

- conduttività termica tubo: 0,41 W/(mK)

- conduttività termica isolante (solo tubi preisolati): 0,04 W/(mK).

Il tubo è garantito per una pressione esercizio di 10 bar, con intervalli di temperature di esercizio da 0°C a 70°C, e con punta massima di 95°C per l'acqua potabile (100°C per acqua di riscaldamento) per 100 ore durante il ciclo di vita

I tubi saranno forniti sia in barre nude da d16 a d75mm sia in rotoli, nudi o preisolati, da d 16, 20, 25 e 32 mm (d32mm solo in versione nuda).

Sarà inoltre compresa l’eventuale fornitura del materiale per le giunzioni e l’esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche come da disposizioni vigenti, lavaggio, disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Tubazione

d  16 mm	……………………euro/ml

d  20 mm	……………………euro/ml

d  25 mm	……………………euro/ml

d  32 mm	……………………euro/ml

d  40 mm	……………………euro/ml

d  50 mm	……………………euro/ml

d  63 mm	……………………euro/ml

d  75 mm	……………………euro/ml

## TUBI PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO GEBERIT FLOWFIT THERM

Fornitura, (e/o posa in opera) di tubo multistrato metallo plastico per riscaldamento a radiatori e sistemi radianti a pavimento, prodotto da azienda in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, rilasciata da ente competente e accreditato ed associato IQNet.

Il tubo multistrato metallo plastico, PE-RT Typ II/ Al / PE-RT Typ II, Geberit Flowfit Therm, è composto da un rivestimento interno in PE-RT Typ II, resistente alla corrosione, uno strato legante, uno strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, uno strato legante e da un rivestimento esterno in PE-RT Typ II, che protegge il tubo dalla corrosione e dalle sollecitazioni meccaniche.

Esternamente il tubo sarà di colore bianco, impermeabile alla diffusione di ossigeno, e potrà essere preisolato con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, con pellicola di protezione rossa, dello spessore di 6 o 10 mm per i diametri d16, 20 e 25mm, secondo quanto previsto dalla legge 10/91.

Il tubo sarà marcato secondo le prescrizioni di norma e avrà le seguenti caratteristiche tecniche: - rugosità interna: 7μm;

- dilatazione termica: 0,026 mm/(mK)

- conduttività termica tubo: 0,41 W/(mK)

- conduttività termica isolante (solo tubi preisolati): 0,04 W/(mK).

Il tubo è garantito per una pressione esercizio di 10 bar, con intervalli di temperature di esercizio da 0°C a 80°C, e con punta massima di 100°C per 100 ore durante il ciclo di vita.

I tubi saranno forniti in rotoli, nudi o preisolati, da d 16, 20 e 25mm, lunghezza da 25, 50, 100, 120 e 250m.

Sarà inoltre compresa l’eventuale fornitura del materiale per le giunzioni e l’esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche come da disposizioni vigenti, lavaggio, disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Tubazione

d  16 mm	……………………euro/ml

d  20 mm	……………………euro/ml

d  25 mm	……………………euro/ml

## RACCORDI A PRESSARE PER SISTEMI DI ADDUZIONE IDRICA E RISCALDAMENTO GEBERIT FLOWFIT

Fornitura, (e/o posa in opera) di raccordi per tubi multistrato metallo plastico, tipo Geberit FlowFit, per adduzione idrica e riscaldamento, prodotti da azienda in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, rilasciata da ente competente e accreditato ed associato IQNet.

La raccorderia sarà sintetica in PPSU (polifenilsulfone) con O-Ring in EPDM, e metallica in Bronzo rosso e Bronzo al silicio, senza Piombo, con O-Ring in EPDM e rondella in PE-LD anti elettrocorrosione, completa di anello di pressatura in Acciaio Inox AISI304, indicatore di pressatura colorato, e coperchi di protezione trasparente.

La lavorazione è effettuata inserendo direttamente il tubo nel raccordo senza necessità di calibratura e sbavatura; l’inserimento si considera correttamente avvenuto se il tubo è visibile nella seconda finestra di controllo posta sul raccordo.

La congiunzione tra tubo e raccordo si effettua esternamente agli stessi secondo il meccanismo della "pressatura laterale", utilizzando 2 sole ganasce, omologate dal produttore del sistema, che coprono l'intera gamma di 8 diametri e attrezzature di pressatura compatibili. La giunzione risulta non ermetica se non pressata. La giunzione si considera correttamente avvenuta se l'apposito indicatore ottico di pressatura si è staccato.

Saranno prodotti in conformità alla UNI EN ISO 21003 e contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell’ 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche" attestante la rispondenza delle tubazioni stesse alle norme sopraccitate; i raccordi sono idonei convogliamento di acqua potabile secondo i requisiti di migrazione globale in acqua descritti nel D.M. n° 174 del 6°/4/2004.

Il raccordo è garantito per una pressione di esercizio di 10 bar, con una temperatura da 0 °C a 70 °C con punta massima di 95°C per l'acqua potabile (100°C per acqua di riscaldamento) per 100 ore durante il ciclo di vita

Raccordo

d  16-75 mm, figure varie	..……………euro/pezzo